퀵서버호스팅 IPMI(IKVM) 사용 매뉴얼

1. 개요

· 퀵서버호스팅 서비스의 IPMI를 통한 원격지에서 서버를 관리
· 서버에서 IPMI WEB Console 사용하는 방법에 대해 안내합니다. 
· 해당 가이드는 사용자가 IPMI를 통해 서버의 상태를 모니터링하고 관리할 수 있도록 돕기 위해 작성되었습니다.
· IPMI는 주로 OS 설치나 장애 처리 시 콘솔 환경에 접속하기 위한 도구로 사용됩니다.

· 일반적인 서버 운영 및 관리는 SSH 또는 RDP 기능을 통해 서버에 직접 원격 접속하여 진행하는 것을 권장 드립니다.
2. IPMI 사용 안내
· IPMI 기능을 사용하여 접근 시, 직접 서버의 Console 접근하게 됩니다. 
기능을 사용하여 Power Off, Reboot 버튼을 선택할 경우 서버가 종료될 수 있습니다.

· IPMI 기능은 ADMIN 권한이 아닌 Operator 권한으로 제공됩니다.

· 별도의 사용자 추가 및 ADMIN 권한은 제공되지 않습니다.

· 초기 제공된 패스워드를 분실하신 경우, 카페24에 문의하여 패스워드 재설정 지원을 받으실 수 있습니다.
3. IPMI Web Console java 설치 안내
· IPMI Web Console을 사용하시려면 Java 설치가 필요합니다. JRE7, JRE8, OpenJDK 사용하는 것을 권장합니다.

· JRE7, 8 버전의 경우 Oracle 공식 사이트에서 다운로드할 수 있으며, 카페24에서는 Java 다운로드 링크를 별도로 제공하지 않습니다.

· OpenJDK를 이용한 설정은 가능하지만, 사용하는 운영 체제가 상이하여 환경 변수가 다르게 적용됩니다. 따라서, 해당 설정에 대해서는 지원을 제공하지 않습니다.
4. Supermicro IPMI Web UI 사용법
1) 접속할 IP할당
· 나의서비스관리 → IPMO/ILO 서비스 관리 → 접속IP 할당 선택
· 접속할 IP ( 임시 할당될 공인 IP 선택 ) → 설정하기 선택
[image: image1.png]AT | SHANT || o maz e H

o PHIALONBIZ = B2 H20| 528 ASRY YT = UL,
. UTE HSEEE S84 FAR,

o sagwa

e
EUTESTES )
- A BUEE H2T P
- EHY Haze
- MHE2E ons B2

116.122.156.195 | % B4 pCol 1PRLTH

AN

REEC)
DL

- NuEAESD DRNY
- MM SEBANHIS 8T
- MU SERANHIS
RUEER

- NHELER 43 D

IPMI/iLO AfbIA B2

EEECEREST]

s mam
ZLIHE
RENCE
-man BReE

 ARUUR Kbl

o cojei
SN
o mupz|

97 THEY

o HELUA A







2) IPMI 관리 페이지 접속
· 접속정보확인/이용안내 페이지 이동 → 접속하기 버튼 선택하여 IPMI 관리 페이지 접속
[image: image2.png]0 1PMI HATE

o PHIALONIZ = B2 B20| 28 ASRY THT = USD, 012 BAE PR IPMILO BRI ORI FE = YLD,

e sagme «EREEO SECY UN BE 220= (35 P BRINN S5 FAL
] zaB P w0
A HBE
EEEd

- A BUEE
- SHe Eze e 2024.07.29 15:07 ~ 16:07(1A12 59 B 7i5)  x S2ai
- MHE2E ons B2

an/ua/7en
T €D 1PMI0IZ oy

-meuzEa - PMI AHEAT B2 eRC
-sguny adobe Acrobat 25 | Microsoft Word 25

- PMIView 82218 C2EE

Lnux@» | Microsoft Windaws 2>
] - 'IPMItool' $8EE 1 re=E.
DL Lnux@» | Microsoft Windaws 2>

R ECELIE )
- MBER RN 88
- MBER RN e
RL-ERTES

EUCENCEREY .- ]

- IPMICFG' 2222703 G2EC
Linux 8> | Microsoft Ward 25

IPMI/ILO AHIA B2

s mam
£ eLEE
RENCE

PECLA-FE )

 ARUUR Kbl

O 7hA THEY

& HEA





3) IPMI 관리 페이지 로그인
· Username: 고객님의 카페24 서비스 계정과 동일하게 입력
· password: 초기 임시접속정보의 패스워드와 동일
[image: image3.png]



4) IPMI 전원관리
· 정상적으로 로그인 시 다음과 같은 웹 페이지가 표시되며, 공인 IP로 접속되는 부분과 별개로 서버 전원 ON / OFF 관리 및 서버 상태 확인이 가능합니다.
· System → System Information 페이지의 중앙 하단에 Power Control via IPMI를 통하여
전원 Power ON, Power OFF, Reset 버튼으로 전원관리가 가능합니다.

[image: image4.png]System Server Health Configuration Remote Control Virtual Media Maintenance Miscellaneous Help

© system © System

© FRU Reading Firmware Revision: 0173.12 1P Address
Firmware Build Time: 05/10/2021 BNC MAC Address

© Hardware Information . BIOS Version: 1.6 ‘System LAN1 MAC Address:
BIOS Build Time: 05/28/2021 ‘System LAN2 MAC Address:
Redish Version: 16.0 1PY6 Address1

CPLD Version: 02.b1.03
—Remote Console Preview-

Refresh Preview Image Settings

— Pover Control-

Hostis currently on.

[Power Down | [ Reset |





5. Supermicro IPMI Console 접속
1) IPMI Console 접속
· IPMI를 통하여 Console 연결 방법
Remote Control → Remote Console → Launch Console → launch.jnlp 다운로드
· IPMI Viewer 접속을 위해서는 java 설치 필요
[image: image5.png]System Server Health

Configuration Remote Control

© system
© FRU Reading

© Hardware Information

© System

Fitmware Revision: 01.73.12
Fitmware Build Time: 05/10/2021

BIOS Version: 1.6

BIOS Build Time: 05/28/2021

Redfish Version: 1.8.0
CPLD Version: 02.b1.03

Power Control
Launch SOL

Virtual Media

Maintenance

Miscellaneous

Help

1P Address: 172.018.002.046
BMC MAC Address: 3cecefae:20:22

‘System LAN1 MAC Address: 3ceciefad26:33

‘System LAN2 MAC Address: 3cecefad 26:39

1PV6 Address1 : 1e80.0:0.0:3eec:efflfeae:2022/64

—Remote Console Preview-

Refresh Preview Image

Settings

—Power Control-

Hostis currently on.

[Power Down | [Reset |





[image: image6.png]System Server Health Configuration Remote Control Virtual Media Maintenance Miscellaneous Help

© Remote Control © Remote Console
© Remote Console
This page can be usedto access a server remotely using IKVM with Java plug-in o HTMLS,

© Power Control

© Launch soL
o set the Remote Console defaul inerface, lease cick. here

Current interface: JAVA plug-in

Launch Console




2) IPMI Viewer 접속
· launch.jnlp 파일 실행 IPMI Viewer Control로 접속되며 상단에 Resolution 상태로 접근이 되어 SSH, 원격 접속이 아닌 Control 접속을 통한 OS상 명령어 입력이 가능합니다.
· IPMI Viewer Control를 통하여 Power OFF, Reset 옵션을 진행하시는 경우 서버가 강제로 재부팅 되어 OS가 손상될 수 있으며, 사용시 주의가 필요합니다.
[image: image7.png]ent0S Linux 7 (Core)
ernel 3.18.8-1127.8.2.e17.x86_64 on an xB6_64

(M391-8192 login:




· IPMI Viewer Virtual Media 이용한 외부 ISO 마운트
· OS재설치 또는 IPMI VIEWER를 통하여 데이터를 전송을 위해 사용됩니다.
1) IPMI Viewer Virtual Media ISO 마운트
· Virtual Media → Virtual Storage 선택
[image: image8.png](4] Java iKVM Viewer v1.69.40 1.

VirtualMedia | Record Macro Options

xB6_64 on an xB6_64

391-8192 login:





· Virtual Storage 실행 확인

[image: image9.png](] Virtual Storage 1.2 2

Devicel | Device2

Settings for Device1

Logical Drive Type.

Image File Name and Full Path

[No Select

Open Image

Refresh

Plugin

Plug Out

Connection Status History

[T

D]





· Logical Drive Type → ISO File 선택 → Open Image 선택
· 설치하실 OS ISO 파일 이미지를 선택 ( PC에 다운되어 있는 파일 )

[image: image10.png]Virtual Storage 1.2 2

Sotings tor Dot
Loatores Tom mage i o and u pat
i st
& fuan L

Connection Status History

[«

D)





· Image File Name and Full Path → 마운트 한 파일 명칭 확인 → Plug in 선택

[image: image11.png]Settings for Device1

Logical Drive Type.

Plug Out

Connection Status History





· 정상으로 Plug in이 되면 다음과 같이 VM Plug-In OK!!가 출력됩니다.

· Plug In 오류 시 모든 세션을 끊고 다시 접속을 해보시기 바랍니다.

[image: image12.png]Virtual Storage 1.2.12

B
o s e et
o o o





2) Virtual Storage로 부팅
· Virtual Storage Plug-In 정상으로 되었으면, 서버 재부팅 후 F11을 이용하여 Boot Menu로 진입합니다.

[image: image13.png]2] Java iKVM Viewer v1.69.40 [1.226.82.123] - Resolution 1024 X 768 - FPS 30 = X
Virtual Media  Record Macro Options  UserList Capture Power Control Exit

SUPERMICR!

WWWw.supermicro.com

Fress <TAB> to display BIOS POST message. Press <DEL> to run Setup.
Fress <F1l> to Invoke Boot Mend. Press <F12> to boat from PXE/LAN.

DXE--Legacy OPROM Initialization..





· boot device → ATEN Virtual CDROM YSOJ 선택 OS ISO 이미지를 부팅이 가능합니다.
· OS ISO 부팅 후 OS재설치를 하시는 경우 기존 데이터가 삭제될 수 있으며, 별도 데이터 백업을 하신 후 설치하시는 것을 권고하여 드립니다.

[image: image14.png]TEN Virtual COROM YSO.





3) Virtual Storage Plug-in 불가 조치 방법
· Virtual storage Plug-in Can not connect to Server!! 메시지 출력 Plug-in 정상적으로 되지 않는 경우
· ipmi viewer 세션이 정상적으로 작동하지 않는 경우
· Maintenance → Unit Reset → Reset 선택
· Reset 선택 시 1분정도 소요됩니다.
· 실 운영하시는 비스에는 영향이 없으며, IPMI 기능만 재실행됩니다.
[image: image15.png]| System Server Health Configuration

Remote Control  VirtualMedia | Maintenance | Miscellaneous

Help

© system
© FRU Reading

© Hardware Information

© System

Fitmware Revision: 01.73.12
Fitmware Buid Time: 0511072021
BIOS Version: 1.6

BIOS Build Time: 05/28/2021
Redfish Version: 1.8.0

CPLD Version: 02.01.03

Remote Console Preview

1P Address: 172.018.002.046

BMC MAC Address: 3ceciefae:20:22

‘System LAN1 MAC Address: 3cecefad26:38
‘System LAN2 MAC Address: 3ceciefad26:39
1PV6 Address1 : 1e80.0:0:0:3eec:efflfeae:2022/64

Settings




[image: image16.png]System Server Health Configuration

Remote Control Virtual Media

intenance Miscellaneous

Help

© system © System

© FRU Reading Fimuare Revision: 01.73.12
Firmuare Buld Time: 05/10/2021

© Hardware Information | BIOS Version: 1.6

BIOS Build Time: 05/28/2021
Redfish Version: 1.8.0
CPLD Version: 02.b1.03

Remote Console Preview

1P Address: 172.018.002.046
BMC MAC Address: 3ceciefae:20:22
‘System LAN1 MAC Address: 3cecefad

‘System LAN2 MAC Address: 3ceciefad

Firmuare Update

TRVM Reset
Factory Default

IPMI Configuration
Maintenance Event Log
BIOS Update

1PV6 Address1 : 1e80.0:0:0:3eec:efflfeae:2022/64

Refresh Preview Image Settings.





[image: image17.png]System Server Health Configuration Remote Control

Virtual Media

Maintenance

Miscellaneous

Help

© Waintenance
© Firmware Update

© Unit Reset

© IKVM Reset

© Factory Default

© 1PMI Configuration

© Waintenance Event Log

© B10S Update

© Unit Reset

“This page i used to reset the BMC.





6. Java 오류 발생 조치 안내
· Java 보안 설정으로 인하여 접속이 불가한 경우 조치가 필요합니다.
· Java 제어판에서 "브라우저 및 Web Start 애플리케이션용 Java 콘텐츠 사용" 옵션을 선택하면 웹 브라우저와 Web Start 애플리케이션에서 Java 콘텐츠를 실행할 수 있습니다. 
· PC에 설치된 java 구성 → java제어판 → 보안 탭 선택
브라우저 및 Web Start 애플리케이션용 Java 콘텐츠 사용 체크박스 선택
사이트 목록 편집 선택

[image: image18.png](2] 1ava FOTR

LAY FHOIE Java 2 DI

WAL ADIE 220 2=

EEWEREEE T
D01E 28V

M £ YU B AEN
PEIEELR

E=10)

&

LE
@ 2301

B2 ADIE 22
OFZH AIDIES| Y Z2I3H014

rm

BRI




· 추가 버튼 선택 → 임시 할당 받은 공인 IP 입력 ( http, https )
예시) http://1.226.83.121 , https://1.226.83.121
[image: image19.png](&) mang sois 25

OfRH ADIES WSRAH0IHE HEEr 2O TETE A S0 a8 2 &L

Fies S ample com an or s = ample com/app i

g FILE S

T

HIHR)

"
B





페이지 2 / 2
페이지 2 / 2

